Технологические ограничения при проектировании дизайна.

- Все финишные файлы выполняются в векторном виде в масштабе 1:1 и передаются в формате CDR, DXF, EPS, AI.

- Все имеющиеся на рисунках контура выполнены в единственном экземпляре (один и тот же контур не дублируется многократно слой за слоем).

- Все контура лежат на одном слое.

- Все контура являются замкнутыми.

- По возможности, на них минимальное количество точек.

- Контура не содержат петель.

- Все надписи переведены из текста в кривые.

- Толщина контуров нулевая (0 мм).

- При наличии переходов «цвет-цвет» в одном уровне заливки необходимо наличие разделяющих канавок шириной не менее 0.3 мм.

- Минимальное расстояние между линиями 0.25 мм (внутри любого элемента и расстояние между любыми двумя) – это минимально обрабатываемый размер.

- Минимальная глубина заливки слоя отдельного цвета 0.4 мм.